תיעוד הנדסי: סימולטור לוחמה אלקטרונית (Multi-Threat EW POI)

סקירה כלליתSystem Overview

מערכת זו היא סימולטור מבוסס Python ו-Streamlit, המיועד לנתח הסתברויות גילוי (POI - Probability of Intercept) וזמני יירוט ממוצעים (MTTI) של מערכת לוחמה אלקטרונית בסביבה מרובת-איומים (Multi-Threat Environment). המנוע המרכזי של המערכת מבוסס על סימולציית מונטה קרלו (Monte Carlo), אשר מדמה אלפי תרחישים שבהם הפאזה (תזמון ההתחלה) של המקלט ושל האיומים היא אקראית ובלתי-מסונכרנת, במטרה לשקף נאמנה את חוסר הוודאות הקיים במציאות המבצעית.

2. פונקציות הליבה (Core Functions)

2.1הפונקציה: generate_pulses

מטרה: פונקציה זו מתפקדת כ"מחולל המציאות" של האיום. היא מקבלת את ההגדרות התיאורטיות של איום בודד ופורסת אותן על פני ציר זמן מוחלט, תוך יצירת רשימה של חלונות שידור (פולסים).

- קלטים (Inputs):

  - threat (מילון / Dictionary): מכיל את מאפייני האיום – סוג ה-PRI (קבוע, Jittered, או Staggered), רוחב הפולס (pw), וזמני המחזור (base_pri או stagger).

  - time_limit (מספר עשרוני / Float): הזמן המקסימלי (במילי-שניות) שאליו הסימולציה צריכה להגיע.

  - offset (מספר עשרוני / Float): הפאזה ההתחלתית שהוגרלה לאיום זה בניסוי הנוכחי.

- פלטים (Outputs):

  - pulses (רשימה של טאפלים / List of Tuples): רשימה המכילה את כל הפולסים ששודרו בטווח הזמן, כאשר כל פולס מיוצג על ידי זוג ערכים: (זמן_התחלה, זמן_סיום).

- דגשים לוגיים חשובים:

  - מניעת עיוורון קצה (Negative Time Start): הלוגיקה מתחילה לחשב את הפולסים שני מחזורים לפני ה-offset המקורי. הדבר מבטיח שפולסים שמתחילים בזמן שלילי אך גולשים לתוך חלון האנליזה החיובי (מעבר לזמן 0) לא יתפספסו על ידי המקלט.

2.2 הפונקציה: get_all_lock_times

מטרה: פונקציה זו מריצה ניסוי מונטה קרלו אחד שלם. היא מגרילה את חלונות ההקשבה של המקלט, בודקת חפיפה מול כל האיומים בזירה, ומנהלת את סטטוס הנעילה בהתאם ללוגיקת הגילוי.

- קלטים (Inputs):

  - limit_t (מספר עשרוני / Float): זמן האנליזה המקסימלי לניסוי הנוכחי.

- פלטים (Outputs):

  - lock_times (רשימה / List): רשימה באורך מספר האיומים בזירה. כל תא מכיל את הזמן המדויק (במילי-שניות) שבו המערכת ננעלה על האיום המתאים. אם האיום לא התגלה כלל במהלך הניסוי, התא יכיל את הערך None.

- דגשים לוגיים חשובים:

  - פאזת מקלט אקראית: הפונקציה מגרילה r_off כדי לקבוע מתי המקלט התחיל את מחזור הסריקה שלו ביחס לזמן 0, מה שמאפשר "פגיעות קצה" בשברירי חלונות סריקה.

  - חישוב Min Overlap: כדי להיחשב כפגיעה (Hit) חוקית, לא מספיק שקיימת חפיפה כלשהי בין חלון ה-Dwell לפולס. הפונקציה בודקת שההפרש בין סיום החפיפה לתחילת החפיפה גדול או שווה לפרמטר ה-min_overlap שהוגדר מראש.

  - ניהול סטטוס Age-In / Age-Out: הפונקציה צוברת פגיעות ברצף. רק כאשר מונה הפגיעות הרצופות מגיע לסף ה-Age-In, המערכת מכריזה על נעילה סופית ושומרת את חותמת הזמן.

3. זרימת הנתונים הראשית (Main Execution Flow)

- קליטת פרמטרים (UI): המערכת קולטת דרך סרגל הצד (Sidebar) של Streamlit את נתוני המקלט (Dwell, Revisit), לוגיקת הגילוי (Min Overlap, Age-in) ואת המערך המלא של האיומים (Threats EOB).

- לולאת המונטה קרלו: המערכת מריצה לולאת for בהתאם למספר הניסויים המבוקש (למשל 10,000 פעמים). בכל איטרציה היא קוראת ל-get_all_lock_times ושומרת את מערך תוצאות הזמנים בתוך רשימת-על בשם all_trials_results.

- עיבוד וסטטיסטיקה (Data Aggregation):

  - Individual POI: עבור כל איום בנפרד, המערכת סופרת בכמה מתוך הניסויים הוא התגלה עד לנקודת זמן מסוימת בציר הזמן, ומחשבת את האחוזים.

  - Combined POI (All): המערכת שולפת מכל ניסוי את הזמן המינימלי (הגילוי הראשון מבין כלל האיומים שהוגדרו) כדי לבנות את העקומה של הסתברות ההישרדות הכוללת של המערכת.

  - Dynamic OR (Sub-Group POI): אם המשתמש בחר תת-קבוצה של איומים (למשל איום 1 ואיום 2 בלבד), המערכת מבצעת חיתוך דינמי ומחשבת את זמן הגילוי הראשון אך ורק מתוך קבוצה זו.

- תצוגה (Visualization): כל הנתונים המעובדים מוזנים לספריית Plotly כדי לייצר גרף עקומות מצטבר (CDF) אינטראקטיבי, ולצידו מוצגות קוביות מדדים (Metrics) עם ה-POI הסופי וה-MTTI לכל תרחיש.